## Настройка ADSL-соединения для ZyXEL OMNI ADSL USB

Комплект поставки ADSL-модема:

- Модем ZyXEL OMNI ADSL USB;

- Сплиттер;

- Кабель USB;

- Два телефонных кабеля;

- Компакт-диск с драйверами.:

Системные требования

- 200 MHz Pentium CPU;

- 64MB RAM;

- USB-порт;

### Операционная система: Windows 2000, XP

### Модем

ZyXEL OMNI ADSL USB подключается к компьютеру по интерфейсу USB и не требует внешнего источника питания.

### Сплиттер

Сплиттер (делитель) – устройство, предназначенное для разделения сигнала в телефонной линии на две составляющие: обычный телефонный сигнал и высокочастотный модемный сигнал.

При необходимости параллельно подключить дополнительный телефонный аппарат Вам дополнительно понадобится микрофильтр, который приобретается дополнительно. Микрофильтр - устройство, устанавливаемое перед телефонным аппаратом для защиты его от высокочастотных сигналов модема (аналог сплиттера, только без разъема для подключения модема).

### Схема подключения:

- Подключите разъем LINE на сплиттере к телефонной розетке телефонным кабелем. 
Если в вашей квартире установлены телефонные розетки старого образца (пятиштырьковые), то необходимо будет приобрести переходник на евроразъем (RJ11).

- Подключите телефонный аппарат к разъему PHONE на сплиттере.

- Соедините разъем модема с надписью DSL с разъемом сплиттера с надписью MODEM.

- Соедините порт USB на модеме с портом USB на компьютере при помощи USB-кабеля из комплекта поставки.

При необходимости параллельно подключить дополнительные телефонные аппараты, приобретите микрофильтры и подключите аппараты через них.

### Cхема подключения с дополнительными параллельными телефонными аппаратами:

Микрофильтр устанавливается в разрыв между телефонной розеткой и телефонным аппаратом.

### Реальная схема включения:

### Светодиоды на передней панели OMNI ADSL USBБ

  - Светодиод USB загорается при подключении модема к компьютеру.

  - Светодиод ADSL горит постоянно, когда успешно установлено ADSL-соединение, и мигает при ожидании установления соединения.

### Внимание!

После присоединения модема к компьютеру появится окно мастера подключения новых устройств! 
Закройте его. (Нажмите кнопку «Отмена»)

## Установка драйвера

- Вставьте поставляемый с модемом диск в компьютер. Автоматически должна запуститься программа меню. Если программа меню не запустилась автоматически, вы можете открыть содержимое компакт-диска на компьютере и дважды щелкнуть иконку menu.exe.

- Установите язык <Русский>.

- Выберите модель вашего модема из списка.

- Выберите тип установки <Самостоятельная установка>.

- Выберите DSL-протокол PPPoE.

Нажмите кнопку Next .

- Выберите тип модуляции Automatic, ITU G.dmt or G.lite preferred.

Нажмите кнопку Next.

- Выберите сетевой протокол PPPoE over Ethernet LLCSNAP(RFC2516).

Нажмите кнопку Next.

- Выберите максимальную скорость передачи ячеек Use Line Rate.

Нажмите кнопку Next.

- Выберите VPI <0>, VCI <33>.

Нажмите кнопку Next.

- В строку введите Ваше имя пользователя,
в строку введите Ваш пароль, 
в строку введите Ваш пароль еще раз для подтверждения.

Нажмите кнопку Next.

- Подождите, пока мастер произведет копирование и настройку программного обеспечения. Процесс копирования может занять 5-7 минут, при этом на экране будет отображаться следующее окно:

- Дождитесь вывода окна, сообщающего о завершении установки.

## Соединение с Internet

Выберите соединение «ZyXEL ADSL Link».

Введите Ваше имя пользователя и пароль (если Вы не ввели их в предыдущих пунктах).

Нажмите кнопку «Вызов».